肇东中铁水务有限公司中心化验室

检 测 报 告

报告编号： ZDZTSWYXGS/ZXHYS/2025-08-20WW(10)

样品名称： 肇东中铁水务有限公司净水厂 管网末梢水

发送日期： 2025年8月20日

肇东中铁水务有限公司中心化验室

检 测 报 告

| 报告编号：ZDZTSWYXGS/ZXHYS/2025-08-20WW(10) 共3页 第1页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 肇东中铁水务有限公司 净水厂管网末梢水 | 样品类型 | 生活饮用水 |
| 采样地点 | 八南食杂店等6个地点 | 采样日期 | 2025年8月15日 |
| 采样人 | 李剑 | 样品数量 | 6桶+6袋（无菌） |
| 样品特征 | 澄清 | 检测日期 | 2025年8月15-20日 |
| 质量 标准 | GB5749-2022«生活饮用水卫生标准» |  |  |
| 检 测 结 论 | 本次检测以GB/T5750.1～5750.13-2023«生活饮用水标准检验方法»等方法为样品检测依据，以GB5749-2022«生活饮用水卫生标准»作为样品质量判定依据，共检测35项水质指标，检测结果均符合限值标准要求。 (盖 章) 日期：2025年8月20日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

编制人：李俐                               审核人：刘旭华

肇东中铁水务有限公司中心化验室

检 测 报 告

| 报告编号：ZDZTSWYXGS/ZXHYS/2025-08-20WW(10) 共3页 第2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | GB5749-2022 | 八南 | 八北 | 观澜邑都 | 溪树鑫苑 | 西湖小区 | 地质队 | 单位 | 备注 |
| 1 | 水温 | ／ | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ℃ | 符合标准 |
| 2 | 浊度 | ≤1 NTU | 0.89 | 0.91 | 0.78 | 0.93 | 0.83 | 0.56 | NTU | 符合标准 |
| 3 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 符合标准 |
| 4 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无（0） | 无（0） | 无（0） | 无（0） | 无（0） | 无（0） | 级 | 符合标准 |
| 5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 文述 | 符合标准 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | ≤3 mg/L | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | mg/L | 符合标准 |
| 7 | 菌落总数 | ≤100 CFU/mL | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | CFU/mL | 符合标准 |
| 8 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 符合标准 |
| 9 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100mL | 符合标准 |
| 10 | 氨（以N计） | ≤0.5 mg/L | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | mg/L | 符合标准 |
| 11 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.17 | 0.19 | 0.06 | 0.20 | 0.24 | 0.06 | mg/L | 符合标准 |
| 12 | pH值 | 6.5-8.5 | 8.04 | 8.09 | 8.11 | 8.07 | 8.08 | 7.99 | ／ | 符合标准 |
| 13 | 总硬度 | ≤450 mg/L | 141 | 143 | 150 | 146 | 140 | 148 | mg/L | 符合标准 |
| 14 | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L | 119 | 121 | 120 | 123 | 118 | 122 | mg/L | 符合标准 |
| 15 | 氰化物 | ≤0.05 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 符合标准 |
| 16 | 氟化物 | ≤1.0 mg/L | 0.548 | 0.656 | 0.464 | 0.656 | 0.570 | 0.643 | mg/L | 符合标准 |
| 17 | 氯化物 | ≤250 mg/L | 34.1 | 36.3 | 34.0 | 36.4 | 34.7 | 35.0 | mg/L | 符合标准 |
| 18 | 硝酸盐 | ≤10 mg/L | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.28 | 0.12 | 0.11 | mg/L | 符合标准 |
| 19 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L | 38.4 | 39.8 | 37.4 | 37.0 | 36.7 | 37.3 | mg/L | 符合标准 |
| 20 | 氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 符合标准 |
| 21 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | 符合标准 |
| 22 | 铁 | ≤0.3mg/L | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | mg/L | 符合标准 |
| 23 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | mg/L | 符合标准 |
| 24 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | mg/L | 符合标准 |
| 25 | 锌 | ≤1.0 mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 符合标准 |
| 26 | 铅 | ≤0.01 mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | mg/L | 符合标准 |
| 27 | 镉 | ≤0.005 mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | 符合标准 |
| 28 | 硒 | ≤0.01 mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 符合标准 |
| 29 | 汞 | ≤0.001 mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 符合标准 |

肇东中铁水务有限公司中心化验室

检 测 报 告

| 报告编号：ZDZTSWYXGS/ZXHYS/2025-08-20WW(10) 共3页 第3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | GB5749-2022 | 八南 | 八北 | 观澜邑都 | 溪树鑫苑 | 西湖小区 | 地质队 | 单位 | 备注 |
| 30 | 砷 | ≤0.01 mg/L | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | mg/L | 符合标准 |
| 31 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | mg/L | 符合标准 |
| 32 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 符合标准 |
| 33 | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.034 | 0.036 | 0.032 | 0.039 | 0.036 | 0.038 | mg/L | 符合标准 |
| 34 | 总α放射性 | ≤0.5 mg/L | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | mg/L | 符合标准 |
| 35 | 总β放射性 | ≤1.0mg/L | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | mg/L | 符合标准 |